Название:

Газоанализатор ИНФРАКАР мод. 10-01

Описание:

Газоанализатор "ИНФРАКАР" мод.10.01 (10.02) Газоанализатор Инфракар 10.01 (10.02) предназначен для определения оксида углерода, суммы углеводородов в отработавших газах бензиновых автомобильных двигателей и для измерения частоты вращения коленчатого вала . ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ * Диапазоны измерений Газоанализатора: СО - 0.....10 % CH - 0....5000 ppm . Тахометра: 0...10000 мин-1 . *Погрешности измерений Газоанализатора: +- 5 % от поддиапазонов: 0......5 % СО , 0....10 % СО , 0...1000 ppm CH , 0...5000 ppm CH . Тахометра: +- 2,5 % от поддиапазонов: 0.....1000 мин-1 , 0...10000 мин-1 . * Время прогрева - не более 10 мин. * Время установления показаний газоанализатора - не более 15 сек. * Питание газоанализатора - 12 / 220 В. * Потребляемая мощность - не более 15 ВА. * Индикация показаний - светодиодная. Высота цифр - 14 мм. * Масса - не более 6 кг. * Габаритные размеры - 185х295х310 мм. ДОСТОИНСТВА * Высокая надежность; * Стабильность показаний; * Малая инерционность; * Автоматический слив конденсата; * Автоматическая продувка нуля; * Встроенный принтер с часами реального времени (Модель 10.02); * Связь с персональным компьютером по RS-232; * Выставление числа цилиндров от 2 до 8; * Газоанализатор зарегистрирован в Госреестре под № 17438 - 98; * Сертификат об утверждении типа RU.C.31.001.A № 5102; * Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев; * Послегарантийное обслуживание.