Открытое акционерное Общество

«Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод»

(ОАО «МОПАЗ»)

###### П Р И Б О Р

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

##### ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК

##### ДД 21-10-01 РЭ

Руководство по эксплуатации

2007

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и правильной эксплуатации прибора для испытания и регулировки топливных форсунок ДД-2110-01.

При эксплуатации, кроме данного РЭ, следует руководствоваться следующими документами:

•паспортом ДД 21-10-01ПС

Руководство по эксплуатации включает в себя разделы:

•  описание и работа;

•  использование по назначению;

•  техническое обслуживание;

•  текущий ремонт;

•  правила хранения;

•  транспортирование;

•  утилизация.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Прибор предназначен для испытания и регулировки форсунок автотракторных дизельных двигателей на стационарных и передвижных диагностических и ремонтных предприятиях.

1.1.2 В качестве жидкости для регулировки топливных насосов должно использоваться дизельное топливо по ГОСТ 305-82 с температурой вспышки паров (ТВП) свыше 61ºС (например ,летнее топливо для судовых ,тепловозных дизелей или технологическая жидкость по международному стандарту ISO 4113-86).

В случае использования дизельного топлива или технологической жидкости с ТВП ниже 61ºС над стендом необходимо иметь вытяжной зонт.

1.1.3  Условное обозначение при заказе:

Прибор для испытания и регулировки дизельных форсунок.

ДД-2110-01 ТУ4577-006.00860139-00.

1.2 Состав, устройства и работа изделия

1.2.1. Прибор для испытания и регулировки форсунок  состоит из плиты 8 (рис.1), на которой установлены: бак 12  с камерой впрыска 7, стойка 2 с держателем 3, насос 6, гидроаккумулятор 11, вентиль сброса давления 4 , манометр 1 с демпфером 15. Бак, насос, гидроаккумулятор, вентиль сброса давления, демпфер соединены трубопроводами.

1.2.2. Привод насоса производится ручкой 5. Технологическая жидкость из бака поступает через фильтр в насос, далее через гидроаккумулятор поступает в форсунку и через демпфер  к манометру.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Прибор должен быть смонтирован с соблюдением мер безопасности к монтажу и эксплуатации производственного оборудования.

2.1.2 Помещение для установки прибора должно соответствовать категории В4, II а.

2.1.3 Прибор должен быть закреплён на верстаке или подставке четырьмя болтами М 8 х 40  с гайками М 8  и шайбами 8  ГОСТ 6402-70.

2.1.4 Течь в соединениях трубопроводов не допускается.

2.1.5 Рабочее место следует содержать в чистоте.

2.1.6 Запрещается создавать на приборе давление свыше 360 ± 15 кгс/см2.

Внимание: Не допускается разборка насоса и гидросоединений агрегатов прибора

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Распаковать стенд, очистить детали от консервационной смазки с помощью ветоши.

2.2.2 Снять кожух 9 с прибора.

Установить прибор на верстак, закрепить четырьмя болтами, установить кожух на место.

2.2.3 Снять решётку 10, вывернуть винт спуска воздуха 13.

2.2.4 Залить топливо в бак через отверстие в камере впрыска 7 (топливо должно закрыть сетку прозрачной камеры).

2.2.5 Установить ручку 5 на кронштейн насоса 6.

2.2.6 Прокачивая ручкой, проследить за полным выходом пузырьков воздуха из отверстия спуска воздуха.

2.2.7 Завернуть винт 13 на место, хорошо затянуть.

2.2.8 Снять заглушку 18 с штуцера для присоединения трубопровода форсунки.

2.2.9 При закрытом вентиле 4 прокачать насос ручкой до появления топлива в отверстии открытого штуцера, проконтролировать выход пузырьков.

2.2.10 Установить трубопровод из комплекта на штуцер 18.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Установить форсунку в держатель 3,  закрепить.

2.3.2 Подсоединить трубопровод высокого давления к форсунке.

2.3.3 Произвести подачу топлива от насоса к форсунке для чего:

- закрыть вентиль 4,

- прокачать ручкой 5 насоса,

- испытать форсунку согласно технологии испытания данной марки,

- открыть вентиль 4 для сброса давления,

- отсоединить и снять форсунку.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Периодически проверять систему подачи топлива на герметичность, визуально и по манометру, создавая давление 27015 кгс/см2. После прекращения подкачки падение давления в течение 3-х минут не должно превышать 10 кгс/см2.

3.2 В случае падения давления при закрытом штуцере для присоединения трубопровода  необходимо поменять прокладку под  заглушкой 18.

3.3. Периодически по мере накопления сливать топливо, накопившееся от утечек при смене форсунок, из полости плиты 8, отвернув заглушку с штуцера17. (рис.1)

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Возможные неисправности и способы устранения

### Таблица 1

| ## Неисправность | ## Причина неисправности | ## Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Топливо не поступает из бака в насос | Образовалась воздушная пробк- ка Засорился фильтр 14 (рис.1) в баке. | Вывернуть винт 13 для выпуска воздуха, удалить воздух, хорошо затянуть винт Промыть фильтр |
| 2.При прокачивании насоса топливо не поступает к форсунке (при наличии топлива в системе) | Не закрыт вентиль 4 (рис.1) для сброса давления | Закрыть |
| 3.Прибор не держит давление | Нет герметичности в системе нагнетания | Устранить неплотность |

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1 Хранение прибора должно производиться в заводской упаковке в складах, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре окружающей среды от -50 до +50ºС и относительной влажности от 30 до 80% в атмосфере типа I категории 5 ГОСТ15150-69.

5.2 При кратковременном хранении до трех месяцев в помещении с регулируемой температурой стенд должен быть законсервирован с применением смазки К-17 ГОСТ10877-76.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 В упаковке завода-изготовителя прибор может транспортироваться железнодорожным, автомобильным или водным транспортом  в соответствии с правилами, действующими на этом виде транспорта.

6.2 Прибор упакован в ящик тип III ГОСТ5959-80, выложенный битулированной бумагой. Комплектующие прибора обернуты бумагой упаковочной и упакованы вместе со стендом.

Техническая документация, упакованная в пакет из полиэтиленовой пленки, размещена в ящике.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1  По истечении срока службы стенд может использоваться, продолжать эксплуатироваться при следующих условиях:

• отсутствуют механические повреждения деталей и  защитных крышек, коррозия и загрязнение деталей прибора, коррозия ограждений, соединительных деталей, нарушение сварных соединений;

• при необходимости изношенные или вышедшие из строя  капролоновые и резиновые уплотнения  должны  быть заменены на новые.

7.2 Непригодный для дальнейшей эксплуатации стенд должен быть подготовлен к утилизации.

•    топливо дизельное должно быть слито из бака в специальную емкость.

•    не допускается слив жидкости в почву, канализацию и водоемы.

7.3 Все материалы, входящие в состав стенда, могут быть подвергнуты вторичной переработке в общепринятом порядке.

Рис.1 Прибор для испытания и регулировки форсунок.

1. Манометр;

2. Стойка;

3. Держатель форсунок;

4. Вентиль сброса давления;

5. Ручка насоса;

6. Насос плунжерный;

7. Камера впрыска;

8. Плита;

9. Кожух;

10.Решетка;

11. Гидроаккумулятор;

12. Бак;

13. Винт спуска воздуха (под решеткой);

14. Фильтр (внутри бака);

15. Демпфер;

16. Кожух;

17. Штуцер слива утечек;

18. Заглушка штуцера под трубопровод.