Открытое акционерное Общество

«Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод»

(ОАО «МОПАЗ»)

###### П Р И Б О Р

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

##### ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК

##### ДД – 2110 П

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование изделия:	 Прибор для испытания и регулировки дизельных форсунок.

1.2. Обозначение:		ДД-2110 П

1.3. Прибор предназначен для испытания и регулировки форсунок автотракторных дизельных двигателей на стационарных и передвижных диагностических и ремонтных предприятиях. В качестве технологической жидкости используется дизельное топливо по ГОСТ 305-82 12кл. чистоты с температурой вспышки паров свыше 45С.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и характеристики должны соответствовать приведённым в таблице1.

# Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей, единицы измерения | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | настольный с пневматическим приводом |
| 2 | Диапазон измерения давления, МПа (кгс/см2) | 0 … 60 (0 … 600) |
| 3 | Диапазон воспроизведения давления, МПа (кгс/см2) | 27 (270) |
| 4 | Предел допустимого падения давления, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
| 5 | Предел допускаемой основной приведённой погрешности измерения давления, % |  1,5 |
| 6 | Номинальная подача топлива, мм3/цикл | 1800 |
| 7 | Время падения давления после достижения 27 МПа (270 кгс/см2), мин. | 3 |
| 8 | Ёмкость для технологической жидкости, л, не менее | 1,0 |
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более | 420х400х600 |
| 11 | Масса (без топлива), кг, не более | 30 |
| 12 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки изделия соответствует таблице 2.

# Таблица  2

| ## Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прибор для испытания и регулировки форсунок | ДД-2110 П | 1 |  |
| 2. Топливопровод с накидными гайками М 14 х 1,5 | ДД-2110-01.900 | 1 |  |
| 3. Топливопровод с накидными гайками М 14 х 1,5; М 12х 1,5 | ДД-2110-01.930 | 1 |  |

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА.

4.1. Прибор для испытания и регулировки форсунок  состоит из основания, на котором смонтирована пневмогидравлическая система подачи топлива, и корпуса (рис.1), на котором установлены: бак с камерой впрыска … (рис. 1), держатель форсунки …(рис. 1), манометр давления воздуха …(рис. 1), манометр давления топлива, подаваемого на форсунку … (рис. 1), клапан включения-выключения подачи давления … (рис. 1), регулятор давления воздуха … (рис. 1), регулятор частоты срабатывания форсунки. Бак, насос, фильтр, клапан включения, и регуляторы давления соединены трубопроводами.

4.2. Привод насоса производится от пневматической магистрали с давлением воздуха до 10 кгс/см2 . Технологическая жидкость из бака поступает через фильтр в насос, далее поступает в форсунку и к манометру.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Прибор должен быть смонтирован с соблюдением мер безопасности к монтажу и эксплуатации производственного оборудования.

5.2.  Течь в соединениях трубопроводов не допускается.

5.3. Рабочее место следует содержать в чистоте.

5.4. Запрещается создавать на приборе давление свыше 360 ± 15 кгс/см2.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Для подготовки прибора к работе:

6.1.1. Установить прибор на верстак.

6.1.2. Залить топливо в бак, предварительно сняв камеру впрыска до уровня сливного отверстия.

6.1.3. Подключить воздушную магистраль через разъём 8 (рис.1).

6.1.4. Открыть подачу воздуха, проверить наличие течи в трубопроводах.

6.1.5. Кратковременно включить подачу воздуха на насос, до появления топлива в трубопроводе.

6.2. Работа на стенде.

6.2.1. Установить форсунку в держатель 3 (рис. 1),  закрепить.

6.2.2. Подсоединить трубопровод высокого давления к форсунке.

6.2.3. Включить подачу воздуха к насосу, отрегулировать с помощью регуляторов необходимое давление воздуха и частоту срабатывания форсунки.

6.2.4. Испытать форсунку согласно технологии испытания данной марки форсунок.

6.2.5. После проведения испытаний сбросить давление в системе с помощью клана сброса давления 9, рисунок 1;2.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Периодически проверять систему подачи топлива на герметичность, визуально и по манометру, создавая давление 36015 кгс/см2. После прекращения подкачки падение давления в течение 3-х минут не должно превышать 10 кгс/см2 .

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прибор для испытания и регулировки форсунок ДД-2110 П

Заводской номер __________________________ соответствует техническим условиям

ТУ 4577.006.00860139-00 и признан годным для эксплуатации.

Штамп

ОТК						Дата выпуска

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении  потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2. Срок гарантии – 6 месяцев со дня ввода стенда в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

11.3. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора, не ухудшающие эксплуатационные характеристики стенда.

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Адрес завода:			249096, Калужская область,

г. Малоярославец,

ул. Кирова,1.

т/факс (48 431) 2-68-90, 3-06-93

E-mail: garo@mopaz.ru

http://www.mopaz.ru

1

2

4

3

5

6

7

8

Рисунок 1;2 : бак с камерой впрыска 1 (рис. 1), держатель форсунки 2 рис. 1), манометр давления воздуха 3 (рис. 1), манометр давления топлива, подаваемого на форсунку 4 (рис. 1), клапан включения-выключения подачи давления 5 (рис. 1), регулятор давления воздуха 6 (рис. 1), регулятор частоты срабатывания форсунки 7, разъём для подключения воздушной магистрали 8, клапан сброса давления 9.

9