Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод. ОАО МОПАЗ МЕХАНОТЕСТЕР ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДД21-20 РЭ Руководство по эксплуатации 2007

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и правильной эксплуатации механотестера топливной аппаратуры. ДД21-20.

При эксплуатации, кроме данного РЭ, следует руководствоваться:

•паспортом ДД 21-20ПС

Руководство по эксплуатации включает в себя разделы:

•  описание и работа;

•  использование по назначению;

•  техническое обслуживание;

•  текущий ремонт;

•  правила хранения;

•  транспортирование;

•  утилизация.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Механотестер топливной аппаратуры дизелей предназначен для диагностирования системы топливоподачи высокого давления автотракторных дизельных двигателей в том числе нагнетательных клапанов и плунжерных пар ТНВД, а также для испытания форсунок в стационарных условиях.

1.1.2 Условное обозначение при заказе:

Механотестер топливной аппаратуры ДД 21-20.

2 СОСТАВ УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

2.1 Механотестер состоит из корпуса 1 (рис.1), рукоятки-резервуара 3, манометра  2, переходника 10.  Внутри корпуса установлены: плунжерная пара 6,  нагнетательный клапан 7,  пружина нагнетательного клапана 11.  На корпусе установлен дроссельный кран 5,  позволяющий сбрасывать давление из нагнетательной полости. Для удаления воздуха из системы топливоподачи механотестера на корпусе имеется специальная пробка 9. Рабочая жидкость заливается в рукоятку 3 и подается в полость плунжерной пары по трубопроводу 4.

Для создания испытательного давления необходимо привести плунжер при помощи рукоятки в возвратно-поступательное движение. При этом под воздействием разряжения топливо из рукоятки-резервуара по трубопроводу поступает в полость плунжерной пары и через нагнетательный клапан подается к переходнику.

Наличие набора переходников различной конфигурации и с различными резьбами позволяет после отсоединения трубопровода высокого давления от форсунки дизеля подсоединить механотестер к форсунке или ТНВД и производить диагностирование непосредственно на двигателе.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Перед вводом механотестера в эксплуатацию изучить его конструкцию, принцип действия и правила, изложенные в настоящем руководстве по эксплуатации.

3.1.2 Механотестер должен содержаться в постоянной исправности и готовности к работе и использоваться только по назначению.

3.1.3 Технологические соединения и уплотнения механотестера перед началом работ должны быть герметичны.

При нарушении герметичности работы производить запрещается.

3.1.4 Перед проведением ремонтных работ механотестер должен быть освобожден от рабочей жидкости.

3.2 Подготовка к использованию

3.2.1 Установить ручку 3 (рис1) по резьбе на кронштейн 13.

3.2.2 Снять винт 14, установленный для транспортирования изделия без ручки.

3.2.3 Из ручки 3 (рис 1) вывернуть крышку 8, залить в нее дизельное топливо до резьбы под крышку 8, ввернуть крышку обратно.

3.2.4 Перемещая рукоять, заполнить полость нагнетания механотестера топливом, удалив воздух через заглушку 9.

3.2.5 Заглушить нагнетательную полость заглушкой из комплекта. Выполнить несколько перемещений рукояти, подняв давление до 17,0…20,0 МПа. Определить время падения давления в интервале 20,0…15,0 МПа. Прибор считается герметичным и готовым к работе, если время падения давления будет более 45 с.

3.2.6 Присоединение тестера к форсунке или секции ТНВД:

3.2.6.1 Отсоедините топливопровод высокого давления от штуцера форсунки и подсоедините механотестер к форсунке напрямую или через удлинитель.

3.2.6.2 В момент начала жесткого закрепления тестера сориентируйте его таким образом, чтобы было достаточное превышение уровня топлива в ручке-бачке относительно входного канала. При этом обеспечьте полно-амплитудную свободу ее перемещения.

3.2.6.3 Если проверяемые элементы системы топливоподачи высокого давления идентичны по геометрическим условиям подключения, то при повторении подключения откручивайте гайку только у штуцера форсунки или у штуцера топливного насоса. По завершении проверки необходимо перед полным отключением тестера ослабить и крепление переходного устройства.

3.3 Использование изделия

3.3.1 Оценка технического состояния форсунок:

.Выполните с помощью рычага привода плунжера рукояти несколько плавных возвратно-поступательных движений, обеспечив в полости нагнетания давление 8,02,0 МПа (8020 кгс/см2). Затем быстро, но с применением малых усилий (во избежание падения достигнутого давления и повреждения устройства) переместите рычаг привода плунжера до момента начала нагнетания топлива.

На оставшемся пути активного хода плунжера резко переместите рычаг. При этом у исправной форсунки должен прослушиваться четкий прерывистый звук высокого тона. Операцию выполняют два раза. Отсутствие упомянутого звука или изменение его характера указывает на плохое качество распыливания топлива, и, как следствие, на необходимость выяснения причины неисправности вплоть до распылителя или затяжки гайки распылителя после демонтажа форсунки.

3.3.2 Оцените гидроплотность распылителя. Выполните несколько плавных возвратно-поступательных движений рукоятки, обеспечив в полости нагнетания давление 250кгс/см2. Измерьте с помощью секундомера время падения давления в интервале 200…180 (кгс/см2), которое должно быть не менее 10с.

Если распылитель по признакам качества распыливания и гидравлической плотности удовлетворяет требованиям п. 3.3.2, а давление впрыскивания не соответствует допускаемым значениям и отличается на 0,5…0,75 МПа (5-7,5 кгс/см2) от номинального, то отрегулируйте затяжку пружины форсунки, не снимая ее с дизеля.

3.3.3 Проверка гидроплотности нагнетательного клапана (кроме топливного насоса типа НД).

Отсоедините топливопровод высокого давления от штуцера топливного насоса и присоедините к нему механотестер.

Переведите рычаг управления регулятором топливного насоса высокого давления в положение, соответствующее выключенной подаче топлива.

Выполните рукояткой несколько плавных рабочих движений, обеспечив в полости нагнетания давление 18,0…20,0 МПа (180-200 кгс/см2). Измерьте с помощью секундомера продолжительность снижения давления в интервале от 150 до 100 кгс/см2. Время падения давления должно быть не менее 10с. В случае, если после подтяжки штуцера нагнетательного клапана и повторной проверки результаты измерения повторяются, то необходима замена клапана.

Нагнетательный и обратный клапаны топливного насоса типа НД проверяют в соответствии с указаниями таблицы.

При необходимости замены трех и более клапанов насос необходимо снять и сдать в ремонт.

3.3.4 Оценка гидроплотности плунжерных пар топливного насоса высокого давления.

Отсоедините топливопровод высокого давления от штуцера топливного насоса. Удалите воздух из системы топливоподачи низкого давления с помощью насоса ручной подкачки.

Установите рычаг управления регулятором топливного насоса в положение включенной подачи топлива и, прокручивая коленчатый вал вручную, поставьте проверяемую плунжерную пару в положение, соответствующее середине пути нагнетания топлива (определяют по моменту начала подъема уровня топлива в конусном канале штуцера и дополнительному повороту вала топливного насоса на одно деление угловой отметки на лимбе вала регулятора).

Подсоедините механотестер к штуцеру топливного насоса высокого давления. Выполните рукояткой несколько плавных рабочих движений, обеспечив в полости нагнетания давление 250 кгс/см2.

Измерьте с помощью секундомера продолжительность снижения давления в интервале от 200 до 150 кгс/см2. Время падения давления должно быть не менее 15с. В противном случае плунжерные пары необходимо заменить.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Для предотвращения вытекания рабочей жидкости из ручки механотестера после окончания работы следует плотнее завернуть крышку, а на выходное отверстие штуцера навернуть технологическую заглушку.

4.2 Разборку и сборку насоса, кроме ручки с заглушкой, производить только по согласованию с изготовителем.

4.3 При длительном неиспользовании механотестера необходимо очистить его от грязи, залить топливо и выполнить операцию п. 3.2.5.

4.4 Хранить механотестер в закрытых помещениях, исключающих воздействие влаги и возможность механических повреждений.

Внимание!!! В процессе применения тестера с целью исключения попадания воздуха в устройство, проводите (после 5-6 качков) периодические частичные откручивания крышки рукоятки.

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5.1 Возможные неисправности и способы их устранения изложены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При качании ручки давление в полости не создается. | В ручке отсутствует жидкость. Наличие воздуха в полости плунжерной пары. Загрязнение топлива. Неисправен манометр. | Залить рабочую жидкость до уровня резьбы под крышку. Удалить воздух, отвернув заглушку на корпусе. Сменить топливо, промыть чистым топливом, прокачивая систему. Заменить манометр. |
| При остановке ручки быстро падает давление. | Негерметичны соединения переходников. Несправен или засорился нагнетательный клапан. | Подтянуть соединения, очистить от грязи. Заменить клапан совместно с представителем изготовителя. |

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1 Хранение механотестера должно производиться в заводской упаковке в складах, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре окружающей среды от -50 до +50ºС и относительной влажности от 30 до 80% в атмосфере типа I категории 5 ГОСТ15150-69.

6.2 При кратковременном хранении до трех месяцев в помещении с регулируемой температурой механотестер должен быть законсервирован с применением смазки К-17 ГОСТ10877-76.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 В упаковке завода-изготовителя механотестер может транспортироваться железнодорожным, автомобильным или водным транспортом  в соответствии с правилами, действующими на этом виде транспорта.

7.2 Механотестер упакован в ящик инструментальный пластмассовый типа JET TOOLS модель ВТ-01-16” вместе с комплектующими.

7.3 Документация упакована в полиэтиленовый пакет, вложена в ящик.

Рис. 1

1 – корпус; 2 – манометр; 3 – ручка-резервуар; 4 – трубка подвода топлива; 5 – кран дроссельный; 6 – пара топливная; 7 – клапан нагнетательный; 8 – крышка рукояти; 9 – заглушка; 10 – переходник; 11 – пружина нагнетательного клапана; 12 – пружина отвода штока; 13 – кронштейн; 14 – винт транспортный.