Малоярославецкий опытно – производственный

акционерный завод.

ОАО МОПАЗ

##### станция смазки

##### для насосов ТНВД

##### ДД31-10 РЭ

#### Руководство

#### по эксплуатации

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	2

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	3

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	3

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	4

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ	5

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	5

8 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6

9 РИСУНКИ	7,8,9

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и правильной эксплуатации станции смазки.

Руководство по эксплуатации включает в себя разделы:

•   описание и работа;

•   использование по назначению;

•   техническое обслуживание;

•   текущий ремонт;

•   комплектность;

•   свидетельство о консервации и упаковывании;

•  свидетельство о приемке;

•   ресурсы, сроки службы, хранения, гарантии изготовителя.

- 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.1 Станция смазки (рис.1) предназначена: для обеспечения условий смазки при испытании ТНВД с циркуляционной системой смазки.

При испытании ТНВД с циркуляционной системой смазки масло от напорного штуцера по трубопроводу подаётся к ТНВД. Слив масла от ТНВД производится по сливному трубопроводу. Давление масла регулируется дросселем с маховичком, контролируется по манометру. Применяется масло, соответствующее марке для определённого ТНВД (М10-Г2К; М10-В2ГОСТ 8581 или И2ОА ГОСТ 20799 и другие).

1.1.2 Наименование изделия: Станция смазки для насосов ТНВД.

Обозначение:  ДД31-10. ТУ 4577-013-00860139-03.

- 1.2ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и характеристики должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей, единицы измерения | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | стационарный |
| 2. | Диапазон воспроизводимого давления, Мпа (кгс/см2) | 0...0,5 (0...5) |
| 3. | Предел допускаемого падения давления,% | 1 |
| 4. | Ёмкость гидробака, л | 15 |
| 5. | Подача масла, л/мин. | 5 |
| 6. | Тип встроенного насосного агрегата | ВГ-11-11А |
| 7. | Питание от сети переменного тока: 7.1. Напряжение, в 7.2. Частота, Гц | 220/380 50 1 |
| 8. | Установленная мощность, квт | 0,25 |
| 9. | Габаритные размеры, мм. | 392  320  552 |
| 10. | Масса, кг, не более | 16 |
| 11. | Количество обслуживающего персонала | 1 |

- 1.3 СОСТАВ И УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Станция смазки (рис. 1) состоит из:

- бака 1, на крышке которого смонтированы: агрегат насосный 2, заливная горловина 3, с сапуном , маслоуказатель, штуцеры подачи масла в гидросистему;

- панели, на которой смонтированы: дроссель 5, штуцер 6 для подачи масла к ТНВД и штуцер 14 слива от ТНВД , манометр 10, автоматический выключатель 8, лампы сигнальные 9;

- гидросистемы (рис. 2), выполненной рукавами маслобензостойкими для нагнетания масла в ТНВД и слива.

- 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Станция смазки должна быть смонтирована с соблюдением мер безопасности к монтажу и эксплуатации производственного оборудования.

Станция  должна быть заземлена с помощью наконечника и болта 11 (рис.1), обозначенного специальным знаком.

Течь в соединениях трубопроводов не допускается.

Рабочее место следует содержать в чистоте.

Уровень масла в баке должен соответствовать рискам на маслоуказателе.

К обслуживанию станции допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по общим правилам техники безопасности.

Внимание:

• включение насоса допускается только при открытом дросселе (вращение маховичка против часовой стрелки);

• запрещается поднимать давление масла в системе выше 5 кгс/см².

- 2.2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- установить станцию на ровном участке, при желании снять опоры 13, закрепить 4 болтами М8 на верстаке;

- установить розетку электрическую в удобном месте;

- подключить электрический кабель к розетке;

- удалить транспортные заглушки и ниппели с штуцеров 6 и 14 (рис. 1);

- подсоединить трубопроводами из комплекта штуцер «к ТНВД» к насосу ТНВД и  слив от ТНВД к штуцеру «слив»;

- залить масло в бак по уровню на маслоуказателе;

- открыть дроссель 5 (рис.1);

- включить вилку в розетку;

- включить подачу масла к ТНВД выключателем 8;

- проверить направление вращения насоса;

- проверить наличие течи в соединениях трубопроводов;

- выключить подачу топлива выключателем 8.

2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.3.1 Работа станции смазки:

-  открыть дроссель 5 (рис.1);

- включить подачу электроэнергии;

-  включить насос подачи масла выключателем на панели;

- отрегулировать давление, необходимое для данного ТНВД, дросселем 5.

- 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Проверять уровень масла в баке, при необходимости доливать масло через горловину  до уровня по маслоуказателю. Периодически проверять систему подачи масла на герметичность визуально, промывать фильтр 15 (рис. 1).

Не допускать загрязнения рабочего  места утечками масла.

- 4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1. Возможные неисправности и способы устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Неисправность и её проявление | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос не нагнетает масло,не развивает давление | Неправильное направление вращения вала. Низкий уровень масла в баке Засор трубопроводов Подсасывание воздуха Велика вязкость масла | Изменить чередование фаз электродвигателя. Долить масло по маслоуказателю до верхнего уровня. Разобрать и прочистить трубопроводы. Подтянуть соединение трубопроводов. Применить масло соответствующей марки по паспорту ТНВД. |
| 2. | Видимое подтекание масла | Нарушение герметичности соединений | Устранить подтекание масла в соединительных узлах. |

- 5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 Комплект поставки соответствует таблице 2.

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станция смазки | ДД 31-10 | 1 |  |
| 2. | Трубопровод | ДД 3100.020.000 | 1 |  |
| 3 | Трубопровод | ДД3100.021.000 | 1 |  |
| 4. | Болт | ДД10-02.050.002 | 1 |  |
| 5. | Болт | ДД10-00.440.013-01 | 1 |  |
| 6. | Прокладка | ДД10-02.050.003 | 2 |  |
| 7. | Прокладка | ДД10-00.440.014-01 | 2 |  |
| 8. | Руководство по эксплуатации | ДД 31-10 РЭ | 1 |  |

# 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

6.1 Станция смазки дизельных топливных насосов высокого давления ДД31-10

Заводской номер ________________________________ подвергнута консервации необработанных поверхностей и упакована согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями.

Дата консервации _________________________

Консервацию произвёл ______________		____________	______________

должность  		подпись 		расшифровка

Упаковку произвёл______________		___________		______________

должность			 подпись 		расшифровка

Штамп ОТК

# 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

7.1 Приём и передача стенда оформляются «Свидетельством о приёмке» по форме 1.

Форма 1

Станция смазки дизельных

топливных насосов высокого давления	           ____ДД31-10______	            ________________

наименование изделия			   обозначение			заводской номер

соответствует техническим условиям ТУ4577-013-00860139-03 и признана годной.

Начальник ОТК

МП____________________________			_____________________________

личная подпись				             расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

# 8 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Средняя наработка изделия на отказ составляет 400 часов.

8.2 Срок службы не менее 7 лет.

8.3 Срок службы комплектующих изделий определяются по их эксплуатационным документам.

8.4 Транспортирование станции в упаковке допускается любым видом транспорта по правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

8.5 Хранение и транспортирование осуществлять при нормальных климатических условиях в атмосфере типа I категории 5 ГОСТ 15150 .

8.6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Срок гарантии 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня выпуска.

8.6.2 Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики.

8.6.3 Замечания по работе направлять по адресу:

249096, Калужская обл.,

г. Малоярославец,

ул. Кирова, 1.

тел. (48431) 2-68-90

3-06-93

ОАО «МОПАЗ»

E-mail: mopaz@Kaluga.ru

www.mopaz.ru

- Рис. 1 Станция смазки ТНВД

1- бак;  2-.агрегат насосный ВГ11-11А; 3-горловина заливная с сапуном; 4- панель;                   5-  дроссель;  6- штуцер нагнетания к ТНВД; 7- система подачи масла; 8-  выключатель автоматический ВА47-29 В2;  9-  лампа сигнальная ЛС 47-2шт.;  10- манометр;  11- болт заземления; 12- крышка задняя; 13- опора-4 шт; 14- штуцер слива от ТНВД;                            15-  фильтр.

Рис. 2. Схема подачи масла к ТНВД

1- бак;  2-агрегат насосный ВГ11-11А;  3- дроссель  4-манометр МП2У 0-6;                                    5 -гидропанель;  6 – фильтр; 7,8,9- трубопроводы напорные;  10,11- трубопроводы слива; 12- панель.

Рис.3 Схема электрическая принципиальная