### Открытое акционерное общество

### "Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод"

### (ОАО «МОПАЗ»)

##### ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР

## РЕГУЛЯТОРА ТНВД

## ДД-3200

Паспорт

ДД 3200 ПС

г. Малоярославец

2003 г.

1 Общие сведения об изделии

1.1 Наименование изделия:  Пневматический тестер регулятора ТНВД.

1.2 Обозначение: ДД-3200.

1.3 Назначение: пневматический тестер регулятора ТНВД предназначен для проверки корректоров по наддуву, ограничителей дымления ТНВД автомобилей отечественного и иностранного производства, а также для проверки и регулировки топливных насосов, с вакуумным регулятором (насосы типа РЕS, устанавливаемые на автомобили Меrсedes).

2 Основные технические данные и характеристики

- Основные параметры и характеристики должны соответствовать приведённым в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей Единицы измерения | Н о р м а |
| --- | --- | --- |
| 1. | Т и п | Стационарный |
| 2. | Диапазон измерения давления, МПа (кгс/см2) | - 0,1  0,5 ( -1  5 ) |
| 3. | Предел допускаемого падения давления, % |  1,5% |
| 4. | Привод поршня пневмоцилиндра | Механический ручной |
| 5. | Габаритные размеры | 150  285  150 |
| 6. | Масса, кг, не более | 6,7 |
| 7. | Количество обслуживающего персонала | 1 |

2

11. Гарантийные обязательства

- Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Срок годности — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

12. Сведения о рекламации

Потребитель предъявляет рекламацию заводу-изготовителю.

Адрес завода: 249096	Калужская обл.,

г. Малоярославец,

ул. Кирова, д. 1.

ОАО «МОПАЗ»

Факс - телефон: (084-31)		2 – 64 – 74	E-mail: mopaz@kaluga.ru

2 – 68 - 90

7

8 Техническое обслуживание

- Периодически по мере необходимости в цилиндр через отверстие в крышке передней для трубопровода вводить масло турбинное  Т 22 ГОСТ 32-74 в количестве до 30 см3.

- При нарушении плавности хода винт привода поршня смазывать маслом минеральным.

- Следить за герметичностью соединений цилиндр - мановакуумметр - трубопроводы.

9 Свидетельство о приёмке

Пневматический тестер регулятора ТНВД ДД-3200, заводской номер ______ признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК				Дата выпуска

10 Свидетельство о консервации и упаковке

Пневматический тестер регулятора ТНВД, заводской номер ______ упакован согласно условиям хранения и транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150-69.

Дата упаковки ------------------------------------------------------

Упаковку произвёл -------------------------------------------------

Штамп ОТК --------------------------------------------------------

6

3

3 Комплект поставки

3.1. Комплект поставки соответствует таблице 2.

###### Таблица 2

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пневматический тестер регулятора ТНВД | ДД-3200 | 1 |  |
| 2. | Болт | 3200.000.003 | 1 | М 8  1 |
| 3. | Болт | 3200.000.003-02 | 1 | М 12  1 |
| 4. | Гайка | 3200.000.004 | 1 | М 8  1 |
| 5. | Гайка | 3200.000.004-02 | 1 | М 12  1 |
| 6. | Кольца ГОСТ 9833 | 008-011-19 | 4 |  |
| 7. |  | 012-015-19 | 4 |  |
| 8. |  | 050-056-36 | 2 | Зап. часть |
| 9. |  | 055-065-58 | 2 | Зап. часть |
| 10. | Ниппель | 3200.500.001 | 1 | d 8,2 |
| 11. | Ниппель | 3200.500.001-02 | 1 | d 12,2 |
| 12 | Шайбы ГОСТ 10450 | 8.01.019 | 2 |  |
| 13 |  | 12.01.019 | 2 |  |
| 14. | Паспорт | ДД-3200 ПС | 1 |  |

4  Устройство и работа

В прибор "Пневматический тестер регулятора ТНВД" (рис.2) входит пневмоцилиндр, состоящий:

- из поршня 1, расположенного в гильзе 2, закреплённой шпильками в крышках передней 3 и задней 4;

- кронштейна 5 с закреплённым в нём  мановакуумметре 6;

- трубопровода 7, соединяющего пневмоцилиндр с кронштейном 5 манометра;

- трубопровода 8 для подсоединения насоса ТНВД при контроле вакуумного состояния регулятора.

Ход поршня обеспечивается винтом 9.

Пневмоцилиндр с мановакуумметром смонтированы на плите 1, закрыты кожухом съёмным 2 (рис.1).

4

5 Указание мер безопасности

5.1. Прибор должен быть смонтирован с соблюдением мер безопасности к монтажу и эксплуатации производственного оборудования.

5.2. К работе с прибором допускаются лица, изучившие инструкцию и прошедшие инструктаж по общим правилам техники безопасности.

6 Подготовка и порядок работы

6.1. При подготовке к работе прибор установить на стол стенда для испытания насосов ТНВД или верстак. Вращением винта 9 по часовой стрелке подать поршень 1 до упора к передней крышке 3 цилиндра.

6.2. Подсоединить трубопроводом 8 прибор к пневморегулятору насоса ТНВД, для чего штуцер резьбовой трубопровода 8 ввернуть в отверстие в кронштейне 5, второй конец трубопровода 8 подсоединить к корпусу насоса с помощью специального болта 10. Гайка защитная 11 должна быть снята.

6.3. Работа пневматического тестера:

- вращением винта 9 влево подать поршень 1 цилиндра в сторону задней крышки цилиндра;

- зафиксировать показание на мановакуумметре.

7. Возможные неисправности и методы устранения

7.1. Возможные неисправности и методы устранения приведены в табл.3.

###### Таблица 3

| № п/п | Неисправность и её проявление | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор не показывает давление (разряжение) | 1) Нарушена герметичность соединения гильза-поршень-уплотнение | Заменить кольца резиновые |
|  |  | 2) Нарушена герметичность в местах присоединения трубопроводов | Подтянуть болт присоеди-нения к насосу; подтянуть ниппель присоединения трубопровода к крон-штейну манометра; затя-нуть хомуты трубопрово-дов; поменять кольца резиновые |
| 5 |  |  |  |