Открытое акционерное общество

"Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод"

ОАО МОПАЗ

Тестер для испытания насосов

с электронным управлением типа VE ( EDC, НDK ).

ДД-3800

- Руководство по эксплуатации

тел/факс: (48431)  2-68-90

e-mail: mopaz@kaluga.ru

www.mopaz.ru

249096 Калужская обл.

г. Малоярославец

ул. Кирова, 1

Введение

Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики устройства «Дизель-тестер» ДД-3800 для тестирования электронных топливных насосов высокого давления с датчиками EDC, HDK. Настоящий паспорт позволяет ознакомиться с устройством, порядком и правилами его эксплуатации, соблюдение которых обеспечит его работоспособность.

# Общие сведения

Устройство для тестирования электронных топливных насосов высокого давления (ТНВД) для серии EDC, HDK, ориентированное для применения в условиях станций технического обслуживания автомобилей с дизельным двигателем.

ТНВД

Электромагнит управлен. дозатором

Датчик управления дозатора

Датчик температуры

# Назначение

Устройство  «Дизель-тестер» ДД-3800 предназначено для тестирования и проверки работоспособности ТНВД с индуктивным и потенциометрическим (резистивным) датчиком положения клапана-золотника (дозатора).

Устройство «Дизель-тестер» ДД-3800  позволяет:

- Установить любое положение клапана-золотника (дозатора).

- Осуществить выбор потенциометрического или индукционного датчика положения

- Контролировать напряжение обратной связи с датчика положения дозатора на светодиодном индикаторе.

- Контролировать значение температуры в ТНВД.

- Включение, выключение, установка среднего положение клапана опережения ТНВД.

# Основные технические данные и характеристики

- Напряжение питания: 220 V ±15% , +12 V +15%/-5%;

- Максимально допустимый длительный ток цепи управления электромагнита дозатора: 3А;

- Максимально допустимый кратковременный ток цепи управления электромагнита дозатора:10А;

- Коммутируемая нагрузка на выходе до 100Вт;

- Порог срабатывания защиты по току управления соленоидом: 12А;

- Порог срабатывания защиты по току управления опережением:1.2А

- Максимальная погрешность измерения напряжения обратной связи с клапана-золотника: 2,5%;

- Максимальная погрешность измерения значения температуры: 5%;

- Максимальная погрешность отображения тока: 6%;

- Регулятор положения клапана-золотника;

- Масса устройства до 4 Кг.

- Размеры (длина х ширина х высота): 230х220х150;

- Потребляемая мощность до 110 Вт.

# Конструкция устройства

Устройство «Дизель-тестер» ДД-3800 – конструктивно выполнено в виде приставки, подключаемой к ТНВД при помощи разъема-переходника.

На передней панели устройства находятся: четыре четырехразрядных индикатора (температуры, тока, напряжения задаваемого и напряжения квитирования), индикаторы состояния, кнопки управления, регулятор напряжения. (Рис 2).

V

IN

V

OUT

T

I

L

R

M

R

M

L

- Рисунок 2. Вид на переднюю панель

На задней панели корпуса устройства установлено разъем для подключения разъема-переходника, предохранитель, клеммы для подключения внешнего питания +12 вольт, выключатель питания 220 вольт. (Рис. 3)..

Разъем подключения переходников к ТНВД используется как для индуктивного так и потенциометрического датчика!

- Вид на заднюю панель

# Указания по эксплуатации.

Требования к условиям окружающей среды:

- Рабочая температура: +5 ºС до +40 ºС

- Температура при транспортировки -20 ºС до +60 ºС

- Относительная Влажность (без конденсации): рабочая 8% - 80%, хранения 5% - 95%.

- Запыленность воздуха не более 75 мкг/м3

- Воздух должен быть чист от агрессивных газов.

До включения устройство необходимо проверить визуально или с помощью приборов, исправность разъемов-переходников, кабеля питания 220 вольт.

Категорически запрещается:

- Включать устройство при неисправных кабелях питания.

- Подключать и отключать разъемы переходники от ТНВД при включенном устройстве «Дизель-тестер» ДД-3800.

# Ограничение ответственности

ОАО «МОПАЗ» не несет ответственности перед покупателем данного изделия или третьей стороной за повреждения и убытки, которые терпят покупатели или третья сторона в результате неправильного пользования изделием, в том числе неумелыми или ошибочными действиями персонала, а также за убытки, вызванные действием или бездействием данного устройства.

Ни при каких обстоятельствах ОАО «МОПАЗ», не будет нести ответственности за упущенную выгоду, потерянные сбережения, убытки, вызванные несчастным случаем, или другие последующие экономические убытки, даже если предприятие было извещено о возможности таких убытков. ОАО «МОПАЗ» не несет ответственности за убытки, заявленные вами на основании претензий третьей стороны, или вызванные неисполнением Ваших обязательств.

ОАО «МОПАЗ» не несет ответственности за любые неполадки и убытки, возникающие в результате использования дополнительных устройств, рекомендованных к использованию с данным устройством, а также его видоизменения, ремонта или внесения модификации в его конструкцию, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, в т.ч. при использовании самостоятельно изготовленного разъема-переходника.

# Подготовка к работе

Перед началом работы с устройством «Дизель-тестер» ДД-3800  внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

При подготовке устройства к работе необходимо провести следующие действия:

Произвести внешний осмотр устройства и соединительных кабелей. Внешний осмотр устройства и соединительных кабелей проводится при отключенном питании и заключается в выявлении механических повреждений устройства, и повреждения соединительных кабелей.

# Порядок подключения контроллера к тестируемому топливному насосу высокого давления

Подключение устройства «Дизель-тестер» ДД-3800 к ТНВД можно осуществить двумя способами.

1. При помощи кабеля переходника ДД-3800 и соответствующего переходника (номер по каталогу Bosch 0986612698, 0986612444, 0986612440, 0986612439, 0986612432,0986612430), в зависимости от типа насоса в разъем на задней панели.

ДД-3800

- При помощи кабеля переходника ДД-3800 (Переходной кабель), подсоединив клеммы кабеля-переходника к соответствующим клеммам разъема основного жгута электропроводки ТНВД, в соответствии с описанием на ТНВД. Кабель переходник (Универсальный кабель) ДД-3800 подключить в разъем на задней панели .

Универсальный кабель

В таблице №1: указано соответствие цветной маркировки функциональному назначению линии. Данные таблицы используются в случае подключения к ТНВД при помощи  Переходного кабеля  (паучок).

Таблица – 1

| Цвет метки на проводе | L-датчик |  | R-датчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название цепи | Функциональное назначение лини | Название цепи | Функциональное назначение лини |
| ЗЕЛЕНИЙ | CONST | Вывод катушки “опорной” | R_IN | Вывод ползунка потенциометра |
| ЖЕЛТЫЙ | VAR | Вывод катушки “положения” | +5V | Крайний “верхний” вывод потенциометра** |
| КРАСНЫЙ | NUL | Вывод катушки средний | A_GND | Крайний “нижний” вывод потенциометра** |
| СИНИЙ | DT | Датчик температуры | DT | Датчик температуры |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | Электромагнит привода дозатора | DAW | Электромагнит привода дозатора |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | Электромагнит привода опережения | OPER | Электромагнит привода опережения |

Примечание:

*данный провод представляет собой провод  выходящий из Универсального кабеля, конец которого имеет два разъема . Он предназначен для подключения в разъем электромагнита привода опережения ТНВД.

**Под крайним “верхним” – подразумевают вывод, к которому стремится ползунок (средний вывод потенциометра) при открывании дозатора. Под крайним “нижним” – подразумевают вывод, к которому стремится ползунок в закрытом положении дозатора.

В случае наличия ТНВД с индуктивным датчиком положения, проводник с меткой ЗЕЛЕНЫЙ будет означать о необходимости подключения его к выводу катушки “опорной” (переходник должен быть вставлен в разъем L), в случае наличия ТНВД с потенциометрическим датчиком - ЗЕЛЕНЫЙ будет означать о необходимости подключения к выводу ползунка потенциометрического датчика (переходник должен быть вставлен в разъем R). Аналогично двойное значение имеют проводники с цветными метками – ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ.

Проводники с цветными метками – СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ имеют одинаковое предназначения для обоих типов датчиков.

Проводников с цветными метками – СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ имеется по 2, чередование подключения которых не имеет значения!

Описание процесса установки ТНВД на стенд для испытания дизельных насосов, а также описание тест-плана, не входит на настоящую инструкцию по эксплуатации.

Соответствующая информация присутствует в руководстве по эксплуатации стендов для испытания, а также в технической документации на ТНВД с потенциометрическим и индуктивными датчиками положения дозатора.

# Подключение неизвестного насоса.

Для этого понадобится прибор для измерения сопротивления, например мультиметр.

Необходимо измерять сопротивление между выводами, перебирая возможные комбинации.

Если тестер показывает сопротивление 0.4-1 Ом, между двумя выводами, значит - это измерена обмотка электромагнита привода дозатора.

Если сопротивление 4.9-7.5 Ом – это значит, измерена одна из обмоток датчика положения (индуктивный датчик), таких обмоток должно быть две и при измерении между крайними точками сопротивление должно быть около 10-15 Ом. Определение «опорной» и «переменной» необязательно. В случае неправильного подключения выше сказанных катушек (средний вывод должен быть подключен к цепи NUL) прибор будет отображать больше 4В, причем с открыванием золотника напряжение уменьшается, в отличие от возрастания напряжения при правильном подключении.

Если 1-3 кОм между двумя выводами - датчик температуры (термистор), причем с ростом температуры сопротивление падает.

В случае потенциометрического датчика, необходимо найти 3 вывода с сопротивлением между ними 500-5000 Ом, причем сопротивление между двумя из них равно суме сопротивлений между двумя другими парами выводов.

# Работа с устройством (Описание органов управления)

- Органы управления и индикации

Индикатор VIN показывает значение, которое можно изменить в данный момент с помощью ручки управления. Такими значениями могут быть:

- Требуемое напряжение квитирования

- Напряжение электромагнита регулятора подачи

Требуемое напряжение квитирования регулируется в вольтах от 0 до 4,990 В с шагом 0,01 В. Напряжение на электромагните регулятора подачи дозатора регулируется в вольтах от 0 до 11,9 В с шагом 0,1 В.

На индикаторе VOUT отображается напряжение обратной связи с выхода датчика обратной связи.

При обрыве линий «CONST» или «VAR» на индикаторе VOUT отображается:

V

OUT

при замыкании на «A_GND» на индикаторе отображается:

V

OUT

Кнопка «ТИП ДАТЧИКА» изменяет тип датчика (индуктивный, резистивный). Текущий тип датчика отображается светодиодами 1 и 2.

Регулируемой величиной может быть напряжение квитирования или напряжение на электромагните регулятора подачи. Режим регулирования изменяется кнопкой «РЕЖИМ УПР». Текущий режим отображается светодиодом 3. В автоматическом режиме регулирования VIN (основной режим) с помощью ручки регулируется напряжение квитирования. Устройство автоматически регулирует напряжение на электромагните, что бы совпали значения VIN и VOUT. В ручном режиме регулирования напряжение на электромагните (вспомогательный режим) можно вручную изменить.

Кнопка «КЛАПАН ОПЕРЕЖ.» переключает режим клапана опережения впрыска. Доступны такие режимы: клапан выключен, клапан включен, клапан вибрирует с частотой около 50 Гц. Режим клапана опережения отображается на светодиоде 4.

На индикаторе «ТЕМПЕРАТУРА» отображается температура, измеренная датчиком, встроенным в насос. При обрыве либо замыкании линий датчика температуры ТНВД на индикаторе отображаются прочерки:

T

На индикаторе «ТОК» отображено действующее значение тока протекающего через обмотку электромагнита управления. Превышение значение тока более 12 Ампер вызывает отключение цепи управления электромагнита на 1,5 секунды, с отображением на индикаторе прочерков:

I

# Комплект поставки

Паспорт – ДД-3800. (Техническое описание, инструкция по эксплуатации, рекомендации по тестированию систем впрыска.)	1 шт.

«Дизель-тестер» ДД-3800 	1 шт.

Кабель-переходник ("многопиновый")	1 шт.

Кабель-переходник 7,8,10- pin	1 шт.

Кабель-переходник BMW ("мама")	1 шт.

Кабель-переходник BMW ("папа")	1 шт.

Кабель-переходник WV Sharan	1 шт.

Кабель-переходник Mercedes Sprinter 	1 шт.

Контакты-переходники	10+10 шт.

Предохранитель 10А	2 шт.

# Гарантийные обязательства

Фирма - изготовитель гарантирует устойчивую работу устройства «Дизель-тестер» ДД-3800 при соблюдении владельцем правил хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок устанавливается фирмой изготовителем - 18 месяцев с момента получения изделия, за исключением случаев, особо оговоренных фирмой изготовителем и покупателем дополнительным договором.

Фирма изготовитель отмечает в гарантийном талоне год, месяц, день продажи, юридический адрес, телефон предприятия осуществляющее гарантийный ремонт (гарантийный талон находится в приложении к паспорту на устройства «Дизель-тестер»).

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению настоящего паспорта и гарантийного талона. После проведения ремонта в гарантийный талон заносится перечень работ по устранению неисправностей.

Не является основанием для рекламации: нарушение целостности соединительных проводов (кабелей-переходников).

Фирма изготовитель не несет гарантий на устройства «Дизель-тестер»в случаях: вскрытии корпуса устройства «Дизель-тестера» ДД-3800, наличии следов повреждения на корпусе и плате «Дизель-тестера» ДД-3800, при не соблюдении правил хранения и эксплуатации устройства.

Без предъявления гарантийного талона и при нарушении сохранности пломб на изделии претензий к качеству работы и гарантийный ремонт не производится.

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделие, ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

Фирма изготовитель обеспечивает дальнейший ремонт устройства «Дизель-тестер», после окончания гарантийного срока по отдельному договору.

Фирма изготовитель гарантирует информационную поддержку.

# Приложение №1

Пример подключения цепей управления соответствующих контактов  с устройства «Дизель-тестер»  к ТНВД:

- АUDI А4 1,9D TDI 1995-2001г. дв. 1Z/AHU, AFF,AFN Bosch EDC

- AUDI Cabriolet 1,9D TDI 1995-2001г. дв. 1Z/AHU, Bosch EDC

- FORD Galaxy 1,9D TDI 1995-2001г. дв. AFN, 1Z Bosch EDC 1.3/1.4

- SEAT Toledo, Ibiza, Cordoba 1,9D TDI 1995-1999г. дв. 1Z, AHU, AFN Bosch EDC 1.3/1.4

- VW Polo Classic, Estatec 1,9D TDI 1997-2001г. дв. AHU, AFN,ALE Bosch EDC 1.4

- VW Golf, Cabrio, Vento 1,9D TDI 1993-1998г. дв. 1Z/AHU Bosch EDC

- VW Passat 1,9D TDI 1994-2000г. дв. 1Z, AFN, AHU, AHH, AVG Bosch EDC, Bosch EDC15V

- VW Sharan 1,9D TDI 1995-1999г. дв. 1Z, AFN, AHU, Bosch EDC

- VW Caddy 1,9D TDI 1996-2001г. дв ALE, AHU, Bosch EDC 1.4

- Volvo 850, S70, V70 1996-2000г. дв. D5252T, Bosch MSA 15.7

| Цвет метки на проводе | Название цепи | № Контакта на разъеме ТНВД | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖЕЛТЫЙ | VAR | 3 (7-pin) | 4,9-7,5[Ω] |
| КРАСНЫЙ | NUL | 2 (7-pin) |  |
| ЗЕЛЕНИЙ | CONST | 1 (7-pin) | 4,9-7,5[Ω] |
| СИНИЙ | DT | 4 (7-pin) |  |
| СИНИЙ | DT | 7 (7-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 5 (7-pin) | 0,4-1,1[Ω] |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 6 (7-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | 2 (3-pin) | 12-20[Ω] |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | 3 (3-pin) |  |

| - Разъем управления подачей ТНВД | - Разъем управления регулировкой угла впрыска |
| --- | --- |

- Соответствия значения сопротивления и температуры

| Температура ˚С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление [Ω] | 5k-6k | 2,25k-3k | 900-1,4k | 530-675 | 275-375 | 150-230 |

# Приложение №2

Пример подключения цепей управления соответствующих контактов с устройства «Дизель-тестер»  к ТНВД Мерседес «Sprinter».

| Цвет метки на проводе | Название цепи | № Контакта на разъеме | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗЕЛЕНИЙ | R_IN | 1 (7-pin) |  |
| ЖЕЛТЫЙ | +5V | 2 (7- pin) |  |
| СИНИЙ | DT | 6 (7-pin) |  |
| СИНИЙ | DT | 5 (7-pin) |  |
| КРАСНЫЙ | A_GND | 3 (7- pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 4 (7-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 7 (7-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | (3-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | (3-pin) |  |

- Разъем управления подачей ТНВД. Пример подключения.

# Приложение №3

Пример подключения цепей управления соответствующих контактов разъема «L» с устройства «Дизель-тестер» OS.14.001 к ТНВД:

- АUDI А4 1.9D TDI 1996-2001г. дв. AGR Bosch EDC

- VW Polo 1.7D, 1.9D 1996-2001г. дв. AHG, AKU, AGD Bosch EDC 15V

- VW Polo Classic 1.7D, 1.7D SDI 1997-2000г. дв. AKU, AKW Bosch EDC 15V

- VW Polo Estate 1.7D, 1.9D SDI 1997-2001г. дв. AKU, AEY Bosch EDC 15V

- VW Golf, Bora 1.9D SDI, 1.9D TDI 1997-2001г. дв. AGP, AQM,AGR,AHF,ALH Bosch EDC 15V

- VW Sharan, Passat 1.9D TDI 1994-1999г. дв. 1Z, AHU, AFN Bosch EDC

- VW Caddy 1.7D SDI, 1.9D SDI 1996-2001г. дв. AEY, AKW Bosch EDC 15V

| Цвет метки на проводе | Название цепи | № Контакта на разъеме ТНВД | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖЕЛТЫЙ | VAR | 3 (10-pin) | 5-7[Ω] |
| КРАСНЫЙ | NUL | 2 (10-pin) |  |
| ЗЕЛЕНИЙ | CONST | 1 (10-pin) | 5-7[Ω] |
| СИНИЙ | DT | 4 (10-pin) |  |
| СИНИЙ | DT | 7 (10-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 5 (10-pin) | 0,4-1,1[Ω] |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 6 (10-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | 9 (10-pin) | 12-20[Ω] |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | 10 (10-pin) |  |

- Разъем управления подачей ТНВД

- Соответствия значения сопротивления и температуры

| Температура ˚С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление [Ω] | 5k-6k | 2,25k-3k | 900-1,4k | 530-675 | 275-375 | 150-230 |

# Приложение №4

Пример подключения цепей управления соответствующих с устройства «Дизель-тестер»  к ТНВД:

- SEAT Ibiza, Cordoba, Toledo 1.9D SDI 1996-1999г. дв. AEY Bosch EDC

- SEAT Alhambra, Inca 1.9D SDI, 1.9D TDI 1996-2001г. дв. AEY, 1Z Bosch EDC

- VW Polo, Polo Classic 1.9D SDI, 1.7D SDI 1996-2001г. дв. AEY, AHB, AEY Bosch EDC

- VW Polo Estate, Caddy 1.7D SDI 1996-2001г. дв. AHB Bosch EDC

- VW Golf 1.9D 1995-1998г. дв. AEY/AEF Bosch EDC

- VW Transporter, LT 2.5D TDI 1995-2001г. дв. ACV, AHD Bosch EDC

| Цвет метки на проводе | Название цепи | № Контакта на разъеме ТНВД | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖЕЛТЫЙ | VAR | 3 (8-pin) | 4,9-7,5[Ω] |
| КРАСНЫЙ | NUL | 2 (8-pin) |  |
| ЗЕЛЕНИЙ | CONST | 1 (8-pin) | 4,9-7,5[Ω] |
| СИНИЙ | DT | 4 (8-pin) |  |
| СИНИЙ | DT | 7 (8-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 5 (8-pin) | 0,5-2,5[Ω] |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 6 (8-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | 2 (3-pin) | 12-20[Ω] |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | 3 (3-pin) |  |

| - Разъем управления подачей ТНВД | - Разъем управления регулировкой угла впрыска |
| --- | --- |

- Соответствия значения сопротивления и температуры

| Температура ˚С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление [Ω] | 5k-6k | 2,25k-3k | 900-1,4k | 530-675 | 275-375 | 150-230 |

# Приложение №5

Пример подключения цепей управления соответствующих контактов с устройства «Дизель-тестер»  к ТНВД:

- Land Rover 2.0D T 1997-2000г. дв. 20T Bosch MSA 11

- Rover 200, 400, 600 2.0D T 1995-1999г. дв. 20T2N Bosch MSA 11

| Цвет метки на проводе | Название Цепи | № Контакта на разъеме ТНВД | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖЕЛТЫЙ | VAR | 8 (8-pin) | 5,6[Ω] |
| КРАСНЫЙ | NUL | 7 (8-pin) |  |
| ЗЕЛЕНИЙ | CONST | 6 (8-pin) | 5,6[Ω] |
| СИНИЙ | DT | 2 (8-pin) |  |
| СИНИЙ | DT | 5 (8-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 3 (8-pin) | 0,7[Ω] |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 4 (8-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | 2 (3-pin) | 14,8[Ω] |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | 3 (3-pin) |  |

| - Разъем управления подачей ТНВД | - Разъем управления регулировкой угла впрыска |
| --- | --- |

- Соответствия значения сопротивления и температуры

| Температура ˚С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление [Ω] | 5k-6k | 2,25k-3k | 900-1,4k | 530-675 | 275-375 | 150-230 |

# Приложение №6

Пример подключения цепей управления соответствующих контактов  с устройства «Дизель-тестер»  к ТНВД:

- Renault Megane, Scenic, Laguna, Espase 1.9D T 1997-2001г. дв. F9Q730/734/736/710/716/720/722 Bosch MSA 15.5

| Цвет метки на проводе | Название цепи | № Контакта на разъеме ТНВД | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖЕЛТЫЙ | VAR | 1 (7-pin) | 4,9-6,5[Ω] |
| КРАСНЫЙ | NUL | 3 (7-pin) |  |
| ЗЕЛЕНИЙ | CONST | 2 (7-pin) | 4,9-6,5[Ω] |
| СИНИЙ | DT | 5 (7-pin) |  |
| СИНИЙ | DT | 6 (7-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 7 (7-pin) | 0,7[Ω] |
| ЧЕРНЫЙ | DAW | 4 (7-pin) |  |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | 1 (3-pin) | 14,3-17,3[Ω] |
| ЧЕРНЫЙ* | OPER | 3 (3-pin) |  |

4

5

2

1

7

6

3

| - Разъем управления подачей ТНВД | - Разъем управления регулировкой угла впрыска |
| --- | --- |

- Соответствия значения сопротивления и температуры

| Температура ˚С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление [Ω] | 5k-6k | 2,25k-3k | 900-1,4k | 530-675 | 275-375 | 150-230 |

# Приложение №7 Гарантийный талон

Гарантийный талон №_________________

Устройство «Дизель-тестер» ДД-3800 для тестирования электронных топливных насосов высокого давления для серии

Гарантийный ремонт и обслуживание контроллера «Дизель-тестер» ДД-3800 выполняет предприятие ОАО «МОПАЗ».

Адрес Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1.

тел./факс: (48431) 2-68-90

М.П.

Дата продажи "____"___________ ______