Подъемник П 97МК

Технические характеристики

| Модель | Тип | Грузоподъемность, кг | Тип двигателя | Мощность двигателя , кВ | Синхронная частота вращения, об/мин | Количество двигателей, шт | Суммарная мощность привода, кВт | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П-97МК | стационарный, электромеханический | 3200 | АИР80В4У3 | 1,5 | 1500 | 2 | 3 | 115 | 1900 | 3340 х 1200 х 2690 | 760 |

Подъемник предназначен для подъёма автомобиля, с целью проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, опускания . Работы производят на станциях технического обслуживания или на АТП. 
Стационарный, двухстоечный, рамный, электромеханический для легковых автомобилей и микроавтобусов. Передача к г/винту - клиноременная. Синхронизация движения кареток осуществляется бесконечной цепью. Грузоподъемность 3000 кг, высота подъема 1900 мм, время подъема 63 с, напряжение питания 380/3ф В, потребляемая мощность 1,5+1,5 кВт, габариты 3280х1200х2900 мм, масса 700 кг.