| ПР-3 ПР-3-01 Параметр | ПР-3 | ПР-3-01 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная г/п, т | 3 | 3 |
| Максимальная высота подъема подхватов от уровня пола, мм | 1920 | 1900 |
| Минимальная высота подхватов от уровня пола, мм | 130 | 130 |
| Установленная мощность, кВт | 3 | 3 |
| Количество стоек, шт. | 2 | 2 |
| Количество эл. двиг, шт. | 2 | 2 |
| Время подъема на полную высоту, с | 52 | 52 |
| Габариты подъемника, мм Длина Ширина Высота | 3530 1500 2690 | 3500 1500 2750 |
| Упаковка: вид, кол-во мест, шт., габариты (дл. х шир. х выс.), мм | ящик-1 3000x1080х770 | ящик-1 3000x1080х770 рама-1 3250x110Ох75 |
| Масса нетто, кг | 650 | 730 |
| Масса брутто, кг | 750 | 830 |

Максимальная грузоподъемность 3 тонны. Автоматическое слежение за износом рабочей гайки. Подхват за поддомкратные площадки. Привод ходового винта через клиноременную передачу. Многоуровневая система безопасности. Система фиксации поворотных балок. Рабочие гайки из полиамида повышенной износостойкости. Подъемники ПР-3 и ПР-3-01 оснащены микропроцессорной системой синхронизации хода подхватов. Подъемник ПР-3 устанавливается на бетонируемое в пол основание (в комплект поставки не входит), подъемник ПР-3-01 комплектуется напольной рамой.