ОАО «МОПАЗ»

Стенд для разборки и сборки топливных насосов КАМАЗ (ЯЗДА) -  М-402

Паспорт 402-ПС

г. Малоярославец 2003 г.

- 1.Общие сведения об изделии

- 1.1 Наименование изделия -  Стенд для разборки и сборки топливных насосов КАМАЗ(ЯЗДА)

- 1.2 Обозначение изделия - М-402

- 1.3 Страна изготовитель-РОССИЯ

- 1.4 Заводской номер ______________________

- 1.5 Дата выпуска       ______________________

2.Основные технические данные и характеристики

2.1.Тип - настольный переносной.

- Стенд предназначен для разборки и сборки V-образных топливных насосов высокого давления производства ОАО «ЯЗДА», применяемых на двигателях производства ОАО «КАМАЗ» на станциях технического обслуживания.

- Габаритные размеры (мм) --- 402х320х173

- Масса (кг)   - 18

- Количество обслуживающего персонала, чел. - 1

3.Комплект поставки

3.1.Стенд для разборки и сборки ТНВД КАМАЗ М-402

3.2.Паспорт 402ПС.

4.Устройство изделия

4.1.Стенд  (рис.1) состоит из основания поз.1,    привинчивающегося к столу; поворотной платформы поз.2 ,   на которой укреплены опорные стойки поз.3; фиксатора поворота платформы поз.5; прижимов поз.4.

5.Указания мер безопасности

5.1.Стенд должен быть надежно закреплен на рабочем столе. Разбираемый насос должен быть прочно закреплен на поворотной платформе при помощи прижимов.

6.Подготовка и порядок работы

- Закрепите стенд на верстаке при помощи четырех болтов.

- Установите насос на опорные стойки.

- Зафиксируйте насос прижимами.

- При произведении работ зафиксируйте фиксатором поворотную платформу в удобном для работы положении.

7.Возможные   неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Затрудненный поворот платформы | Загрязнены подшипники поворотной платформы | Промыть подшипники соляркой |
| Фиксатор не возвращается в исходное положение | Поломка пружины фиксатора | Заменить пружину |

8.Свидетельство о приемке

8.1.Стенд для разборки и сборки топливных насосов высокого давления двигателей КАМАЗ испытан и соответствует технической документации и техническим характеристикам настоящего паспорта и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска

М.П.

ОТК

Начальник цеха

Начальник ОТК

9.Гарайтийные обязательства

9.1.Предприятие -изготовитель гарантирует соответствие стенда для разборки и сборки насосов ТНВД КАМАЗ      М-402 техническим характеристикам настоящего паспорта.

9.2.Срок гарантии -двенадцать месяцев со дня ввода стенда в эксплуатацию, но не более восемнадцати месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

- Сведения о рекламации

Адрес предприятия: 249096, Калужская обл. г. Малоярославец,

Ул. Кирова, 1

Тел. факс (08431) 2-68-90

e-mail: garo@kaluga.ru

http: // www.mopaz.ru