Стенд для разборки-сборки ТНВД (УТН), М-404

Приспособление для разборки и сборки топливных насосов 4ТН; 6ТН; ЛСТН; УТН-5

М-404

1.Общие сведения об изделии

1.1.Наименование изделия- Приспособление для разборки и сборки топливных насосов 4ТН; 6ТН; ЛСТН; УТН-5.

1.2. Обозначение изделия - М-404.

1.3. Страна изготовитель-РОССИЯ.

1.4. Заводской номер

1.5. Дата выпуска

2.Основные технические данные и характеристики

2.1.Тип-настольный переносной.

2.2. Приспособление предназначено для разборки и сборки топливных насосов высокого давления 4ТН; 6ТН; ЛСТН; УТН-5 на станциях технического обслуживания.

2.3. Габаритные размеры (мм)---402х320х173

2.4. Масса (кг) - 18

2.5. Количество обслуживающего персонала, чел. -1

3.Комплект поставки

3.1.Приспособление для разборки и сборки ТНВД 4ТН; 6ТН; ЛСТН; УТН-5 М-404.

3.2.Паспорт 404ПС.

4.Устройство изделия

4.1.Приспособление (рис.1) состоит из основания поз.1, привинчивающегося к верстаку; поворотной платформы поз.2 на которой укреплена струбцина поз.3; фиксатора поворота платформы поз.4; винта поз.5.

5.Указания мер безопасности

5.1.Приспособление должно быть надежно закреплено на рабочем столе. Разбираемый насос должен быть прочно закреплен на поворотной платформе при помощи струбцины.

6.Подготовка и порядок работы

6.1. Закрепите приспособление на верстаке при помощи четырех болтов.

6.2. Установите насос на основание струбцины.

6.3. Зафиксируйте насос винтом.

6.4. При произведении работ зафиксируйте фиксатором поворотную платформу в удобном для работы положении.

7.Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность Причина неисправности Способ устранения

Затрудненный поворот платформы Загрязнены подшипники поворотной платформы Промыть подшипники соляркой

Фиксатор не возвращается в исходное положение Поломка пружины фиксатора Заменить пружину

8.Свидетельство о приемке

8.1.Приспособление для разборки и сборки топливных насосов высокого давления 4ТН; 6ТН; ЛСТН; УТН-5 испытано и соответствует технической документации, техническим характеристикам настоящего паспорта и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска

М.П.

ОТК

Начальник цеха

Начальник ОТК

9.Гарайтийные обязательства

9.1.Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие приспособления для разборки и сборки ТНВД 4ТН; 6ТН; ЛСТН; УТН-5 М-404 технической документации и техническим характеристикам настоящего паспорта.

9.2.Срок гарантии - двенадцать месяцев со дня ввода приспособления в эксплуатацию, но не более восемнадцати месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя.

10. Сведения о рекламации

Адрес предприятия: 249096, Калужская обл. г. Малоярославец, ул. Кирова, 1

Тел. факс (08431) 2-68-90

e-mail: garo@mopaz.ru