Стендовая                             форсунка

ФШ-22 (ДД-3600)

Основной проблемой при настройке дизельных ТНВД является выбор форсунок, позволяющих проводить точную регулировку насоса:

Серийная форсунка вносит за счет своего конструктива до 4 % по ГОСТ (реально 15 %) искажений в определении подачи топлива в ТНВД

- Серийную форсунку нужно регулировать:

- на начало давления впрыска

- через первые 60 часов согласно норм обслуживания

Стендовая форсунка проверяется ежесменно на участке эталонирования или регулировщиком при этом ход иглы 0,7 мм согласно ISO4008 исключает влияние износа в кинематических парах форсунки и она служит предельно долго.

Единственным правильным способом для обеспечения точности регулировки ТНВД  является использование стендовой форсунки

Стендовая форсунка позволяет обеспечить:

- Возможность точной регулировки топливной аппаратуры, соблюдая заданные технические нормы

- Разность пропускной способности на каждой секции испытуемого и регулируемого ТНВД, не превышающую 2% и 1% на эталонном насосе

- Стендовая форсунка с пропускной способностью 36 см3 за 450 циклов - 80 мм3/ цикл, что соответствует единой эталонной форсунке, позволяет с использованием поправочных коэффициентов испытывать любые типы насосов

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип .........................................................................….. многодырчатая

- Эффективное проходное сечение форсунки, мм2......mF= 0,22±0,01

- Давление начала впрыска............. ........................…... Рф=180 кг/см2

- Разность пропускной способности форсунок,

входящих в комплект на каждой секции насоса,

не более …………………….........................................................…...... 1%

- Герметичность запирающего конуса проверено

давлением, кг/см2 .................................................................. Рпр =165

- Габаритные размеры, мм.............................................…..... ...208  х 86

- Масса, кг ...........................................................................….......... .0,75

Телефон/факс:  (08431) 2-68-90                                                         Наш адрес: 249096, Калужская обл.,  E-mail: mopaz@kaluga.ru                                                                                                  г. Малоярославец,

www. mopaz.ru; www.DDiesel.ru                                                                                                   ул. Кирова, 1

ОАО "МОПАЗ"