### Технические характеристики

| Характеристики |  | Модификация стенда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | КС276-03 | КС276-031 | КС276-032 | КС276-04 | КС276-05 |
| Масса стенда, кг |  | 1230 | 1290 | 1630 | 815 | 880 |
| Габарит. размеры, мм: | -длина -ширина -высота | 3020 1010 1780 | 3020 1010 1780 | 3590 1010 1780 | 2510 845 1460 | 2560 845 1510 |
| Мощность приводного электродвигателя (n=735мин-1), кВт |  | 30,0 | 30,0 | 55,0 | 18,5 | 22,0 |

|  | Питающая сеть: |  |
| --- | --- | --- |
|  | число фаз | 3 |
|  | напряжение | 380В |
|  | частота | 50Гц |
|  | Давление воздуха, подводимого к стенду | 3..4 кг/см2 |
|  | Обслуживающий персонал | 1 человек |
|  | Стенд устанавлявается на виброопоры | специального фундамента не требуется |

|  | Контролируемые параметры: - Давление в системе смазки - Температура охлаждающей жидкости - Частота вращения коленчатого вала - Нагрузочный момент - Развиваемая мощность |  | лицевая панель пульта управления. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Преимущества универсальных стендов серии КС276: - Универсальность - Малая энергоемкость - Автоматизированный процесс обкатки - Простота монтажа и обслуживания |
| --- | --- |

### Схема стенда

Стенды обкаточные универсальные серии КС276 предназначены для эксплуатирующих организаций (АТП, НГДУ, БЦТО, РММ и т. д.), имеющих разномарочный подвижной состав, самостоятельно выполняющих текущий, средний или капитальный ремонт и имеющих технологическую потребность в послеремонтной обкатке разномарочных ДВС. 
     Стенды позволяют выполнять приработку и испытание ДВС различных марок грузовых и легковых автомобилей, автобусов, тракторов:

  - в холодном режиме;

  - в горячем без нагрузки;

  - в горячем под нагрузкой.

|  |  | - Пульт управления |  |  | - Механизм управления подачей топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Рама станции нагрузочно-приводной |  |  | - Опора винтовая |
|  |  | - Электродвигатель приводной |  |  | - Блок электропневматический |
|  |  | - Кожух защитный привода |  |  | - Автономная система охлаждения |
|  |  |  |  |  | - Универсальные гибкие жаропрочные рукава для удаления выхлопных газов |